EnergyPlus IDF 문법 구조

1. EnergyPlus 개요 및 오픈소스 정보

- 역사: 1996년 미국 에너지부(DOE) 주도로 개발 시작. 포트란(Fortran) 기반의 강력한 엔진 성능을 유지하며 수십 년간 하위 호환성을 지켜옴.

- 오픈소스 저장소: EnergyPlus는 현재 GitHub에서 오픈소스로 관리되고 있음.

GitHub 링크: https://github.com/NREL/EnergyPlus

- 설계 철학: 텍스트 기반의 단순 구조를 통해 엔진 파싱 속도를 극대화하고, 다양한 서드파티 GUI 도구들과의 호환성을 보장함.

2. IDF 기본 문법 규칙

- 구조: 객체종류(Class), 이름(Name), 파라미터1, 파라미터2, ..., 마지막파라미터;

- 종결자: 하나의 객체 정의는 반드시 세미콜론(;)으로 끝나야 함.

- 주석: !- 뒤에 오는 텍스트는 엔진이 무시하며, 주로 필드의 이름을 설명하는 용도로 사용됨.

- 대소문자: 엔진은 대소문자를 구분하지 않음.

3. sample.idf 객체별 상세 분석

3.1. 시스템 제어 및 실행 환경 (Control & Environment)

시뮬레이션의 계산 정밀도와 기간을 설정합니다.

- Version: 엔진 버전을 명시하여 문법 호환성을 체크함.
Version, 25.2;

- SimulationControl: 설계 부하 계산 여부 등을 설정. 마지막 필드가 Yes이면 기상 파일을 이용한 기간 해석을 수행함.
SimulationControl, No, No, No, No, Yes;

- Timestep: 1시간을 몇 번으로 분할할지 결정. 4는 15분 단위 계산을 의미함.
Timestep, 4;

- RunPeriod: 시뮬레이션 시작/종료일 및 요일 기준 설정.
RunPeriod, Annual_Sim, 1, 1, , 12, 31, , Tuesday, Yes, Yes, No, Yes, Yes;

3.2. 물리적 물성 및 기하학 (Physical & Geometry)

건물의 형상과 열적 특성을 정의합니다.

- GlobalGeometryRules: 꼭짓점(Vertex)을 찍는 순서와 좌표계 기준 설정. CounterClockWise는 실외에서 볼 때 반시계 방향을 의미함.
GlobalGeometryRules, UpperLeftCorner, CounterClockWise, Relative, Relative, Relative;

- Material: 단일 재질의 물리적 특성. (두께, 열전도율, 밀도, 비열 등)
Material, Sample_Concrete, MediumRough, 0.2, 1.63, 2300, 1000, 0.9, 0.7, 0.7;

- Construction: 재질을 겹쳐서 만든 벽체 구조.
Construction, Sample_Const, Sample_Concrete;

- Zone: 열적 계산의 기본 단위 공간. 체적(75.0)과 면적(25.0) 메타데이터를 포함함.
Zone, Sample_Zone, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3.0, 75.0, 25.0;

- BuildingSurface:Detailed: 벽, 바닥, 지붕의 3D 좌표. 필드 수에 따라 3개 이상의 꼭짓점 좌표가 나열됨.
BuildingSurface:Detailed, Wall_1, Wall, Sample_Const, Sample_Zone, ,
  Outdoors, , SunExposed, WindExposed, autocalculate, 4,
  0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 3;

3.3. 운영 스케줄 및 부하 (Operation & Loads)

건물 내부의 사용 패턴과 발열량을 정의합니다.

- ScheduleTypeLimits: 스케줄에 들어갈 값의 범위와 단위를 제약함. (분수, 온도 등)
ScheduleTypeLimits, Fraction, 0.0, 1.0, Continuous;

- Schedule:Constant: 연중 일정한 값을 유지하는 스케줄.
Schedule:Constant, Heat_Set_20, Temperature, 20.0;

- People / Lights / ElectricEquipment: 내부 발열체. Watts/Area나 People/Area 단위를 사용하여 면적당 부하를 입력함.
People, Sample_People, Sample_Zone, Always_On, People/Area, , 0.1, , 0.3, , Activity_Level;

3.4. 공조 시스템 (HVAC)

실내 온도를 유지하기 위한 설비를 정의합니다.

- ZoneControl:Thermostat: 공간과 서모스탯(온도 조절기) 연결.

- ThermostatSetpoint:DualSetpoint: 난방(20도) 및 냉방(24도) 설정 온도 연결.

- ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem: 실제 기계 설비 대신 열량만 공급하는 가상 장치. 디지털 트윈의 초기 에너지 예측 모델링에 주로 사용됨.
ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem, Ideal_Loads_System, , Ideal_Loads_Inlet, ... ;

3.5. 출력 제어 (Output)

결과 데이터를 가공하는 방식입니다.

- OutputControl:Table:Style: 결과 리포트의 형식 지정. JtoKWH는 기가줄(GJ) 단위를 전력 단위인 kWh로 강제 변환함.
OutputControl:Table:Style, Comma, JtoKWH;

- Output:Table:SummaryReports: 시뮬레이션 종료 후 생성할 요약 보고서 종류 선택. AllSummary는 전체 에너지 사용량 요약을 포함함.